วิธีใช้โปรแกรม  Geotrans

วิธีการติดตั้งโปรแกรม  Geotrans

1.	คัดลอก  Folder  Geotrans  2.2.4  วางไว้ในคอมพิวเตอร์

2.	เปิด  Folder  Geotrans2

3.	เปิด  Folder  WIN

4.	คลิกขวาที่ (มี 2 ไฟล์เลือกตัวใดก็ได้)  เลือก  send  to  desktop

วิธีการแปลงค่าพิกัดจากแผนที่ชุด L7017 (Indian 1975) เป็น L7018 (WGS 84)

2

3

4

5

9

6

7

8

10

1.	เปิดโปรแกรมและตั้งค่าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.	เลือกพื้นหลักฐาน  (datum)  เป็น  INH-A:  INDIAN  1975,  Thailand

3.	เลือกหน่วยที่ทำการแปลงค่าเป็น  Universal  Transverse  Mercator  (UTM)

4.	เลือก  Zone  ของข้อมูล  ซึ่งประเทศไทยอยู่ในระหว่างโซน  47  และ  48

5.	ใส่ค่าพิกัดในช่อง  Easting/X(m):  6  หลัก  และ  Northing/Y(m):  7  หลัก

ตัวอย่าง

-  ค่าพิกัด  MGRS  ตามประกาศ  มท.ฯ  ระบุเป็น  100250

5 100 00

เลขประจำจัตุรัส

Easting

ค่าพิกัด  Easting

กำหนดให้เติมเลขศูนย์ 2 ตำแหน่ง

-  Easting

16 250 00

-  Northing

เลขประจำจัตุรัส

Northing

ค่าพิกัด  Northing

กำหนดให้เติมเลขศูนย์ 2 ตำแหน่ง

6.	เลือกพื้นหลักฐาน  (datum)  เป็น  WGE:  World  Geodetic  System  1984

7-8	ระบุรายละเอียดตามข้อ  3  และ  4

9.	กดปุ่ม  Convert:  Upper       Lower  เพื่อแปลงค่าจาก  INDIAN  1975  เป็น  WGS  84

10.	ผลลัพธ์ของค่าพิกัดที่แปลงเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ :	การแปลงค่าพิกัดจาก  WGS 84  เป็น  INDIAN 1975  สามารถทำได้เช่นกัน  ดังนี้

-  ข้อ  2  ให้เลือกพื้นหลักฐาน  (datum)  เป็น  WGE:  World  Geodetic  System  1984

-  ข้อ  6  ให้เลือกพื้นหลักฐาน  (datum)  เป็น  INH-A:  INDIAN  1975,  Thailand

**ส่วนข้ออื่น ๆ ให้ตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านบน